Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz Specyfikacji Technicznej

Wykonawca:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa firmy, adres, nr telefonu i fax)

Marka, model i typ pojazdu:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tabela poniżej przedstawia zestawienie warunków technicznych jakie powinien spełniać samochód asenizacyjny. Załącznik jest integralną częścią Zapytania ofertowego.

* spełnieniem warunków jest akceptacja wszystkich pozycji (wszędzie tak ).

|  | PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU | TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
|  | Podwozie |  |
| 1. | Rok produkcji min. 2016 |  |
| 2. | Maksymalny przebieg 280 000 km |  |
| 3. | DMC 18 000 kg |  |
| 4. | Silnik diesel |  |
| 5. | Moc silnika: 300 KM – 350 KM |  |
| 6 | Norma emisji spalin: Euro 6 |  |
| 7. | Pojemność silnika 10 000 cm3 - 11 000 cm3 |  |
| 8. | Rozstaw osi max. 3600 mm |  |
| 9. | Napęd 4x2 |  |
| 10. | Zawieszenie osi: resor-poduszka |  |
| 11. | Blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 12. | Ogumienie 315/70 R22,5 |  |
| 13. | Kabina dzienna 2-osobowa |  |
| 14. | Kolor kabiny: niebieska |  |
| 15. | Klimatyzacja automatyczna lub manualna |  |
| 16. | Fotel kierowcy pneumatyczny |  |
| 17. | Radio CD |  |
| 18. | Gwarancja min. 6 miesięcy |  |
|  | Zabudowa |  |
| 1. | Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji nie starsza niż 2026 |  |
| 2. | Pojemność beczki 11-12 m3 |  |
| 3. | Cylinder i dennice zbiornika z blachy stalowej o grubości min. 6 mm |  |
| 4. | Podrama zbiornika z ceownika hutniczego min. 140 |  |
| 5. | Obręcze wzmacniające zewnętrzne ceownik min. 50mm |  |
| 6. | Przegrody ( falochrony) min. 1szt |  |
| 7. | Dennica otwierana i zamykana mechanicznie za pomocą śrub |  |
| 8. | Wodowskaz kasetowy |  |
| 9. | Zawór przelewowy dwupływakowy |  |
| 10. | Zawór bezpieczeństwa min. 2szt |  |
| 11. | Całość polakierowana lakierem poliuretanowym na kolor niebieski |  |
| 12. | Zawór zwrotny |  |
| 13. | Zawór czterodrogowy sterowany podciśnienie/ciśnienie |  |
| 14. | Naczynie przelewowe z lewej strony |  |
| 15. | Tłumik ssania z separatora oleju min. 1szt |  |
| 16. | Zasys tylni |  |
| 17. | Zasys przedni nieczystości lewy |  |
| 18. | Zasuwy asenizacyjne |  |
| 19. | Kompresor renomowanego producenta - napęd na paski |  |
| 20. | Rynny z blachy aluminiowe |  |
| 21. | Fabrycznie nowa przystawka odbioru mocy kompatybilna z podwoziem |  |
| 22. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
|  | Dokumentacja |  |
| 1. | Instrukcja obsługi zabudowy |  |
| 2. | Karta gwarancyjna zabudowy |  |
| 3. | Warunki serwisowania gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego zabudowy |  |
|  | Pozostałe wyposażenie |  |
| 1. | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 2. | Gaśnica |  |
| 3. | Apteczka |  |

* spełnieniem warunków jest akceptacja wszystkich pozycji (wszędzie tak )

…………………….., dnia ……………….. r.

……...………………………………………………………………………………………… 
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika)